Zał. Nr 10B SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”.

- Przebudowę drogi należy zaprojektować w zakresie dostosowania parametrów technicznych i użytkowych drogi do aktualnie obowiązujących w uregulowaniach prawnych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w pozostałych przepisach prawa dot. dróg publicznych,     w zakresie niezbędnym do zapewnienia drodze bezpiecznego funkcjonowania                                     i dostosowania jej konstrukcji do wymaganej klasy obciążenia pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 115 kN). Posadowienie drogi w planowanym do przebudowy zakresie obejmuje obecnie działki           o nr. ewid. 3389/1, 4498 (klasoużytek - dr), stanowiących aktualny pas drogowy              w obrebie ewidencyjnym 0008 Przyszów, o nr. ewid. 269,2, 269/1, 807/4 (klasoużytek - dr), stanowiących aktualny pas drogowy w obrebie ewidencyjnym 0005 Maziarnia, gmina Bojanów. W ramach opacowania projektu przebudowy drogi może zajść potrzeba zajęcia innych terenów (działek lub ich części) i włączenia ich w wyniku przeprowadzonej procedury ZRID do pasa drogowego. W/w działania i czynności należy uwzględnić                     w wycenie prac projektowych.

- Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,

- klasa techniczna – Z,

- kilometraż drogi objęty zakresem projektu: 3+630 – 5+710 (km może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu szczegółowych geodezyjnych pomiarów terenowych przy uwzględnieniu projektowanych elementów infrastruktury drogowej),

- długość drogi objęta zakresem projektu: ok. – 2080 m,

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 115 kN,

- szerokość jezdni: 5,5 m - 6,0 m z poszerzeniami na łukach zgodnie z WT,

- liczba pasów ruchu: 2,

- kategoria ruchu: KR1,

- rodzaj nawierzchni: jezdnia - beton asfaltowy,

- opis planowanej technologii przebudowy drogi:

  - projektowana nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy (lokalnie do zaprojektowania poszerzenia jezdni w celu spełnienia aktualnych wymagań określonych                            w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni warstwami konstrukcyjnymi w celu dostosowania do przenoszenia obciążeń od nacisków pojedynczej osi napędowej do 11,5 t,

  - podbudowa projektowanych poszerzeń istniejącej jezdni i nowoprojektowanych elementów jezdni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego na podłożu G1,

  - nawierzchnia projektowanego ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego – bitumiczna lub z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podłożu G1. W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie chodników lub ciągów pieszo – rowerowych oraz ewentualna przebudowa istniejących chodników. Przebudowa istniejących chodników polegała będzie na rozbiórce istniejących nawierzchni i wykonaniu nowych warstw wraz z podbudową lub wzmocnienie istniejących warstw. Nowe odcinki chodników lub ciągów pieszo-rowerowych projektowane będą wzdłuż jezdni.

  - projektowane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

  - istniejące rowy projektowane do odmulenia i profilowania, ewentualnie do zaprojektowania budowa indywidualnego sposobu odwodnienia: rów otwarty, ścieki liniowe, szczelny rów (rów kryty) z wylotem do istniejących rowów, drenaże rozsączające, studnie chłonne w przypadku braku terenu na wykonanie rowów otwartych, itp.

  - istniejące skarpy nasypów projektowane do profilowania i ewentualnego umocnienia celem właściwej stabilizacji korpusu drogowego,

  - stała organizacja ruchu – analiza stanu istniejącego i zaprojektowanie zmiany stałej organizacji ruchu w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne,

W ramach zadania należy przewidzieć zaprojektowanie kanału technologicznego                 w pasie drogowym.

- opis pozostałych informacji:

  - w ramach zadania nie planuje się przebudowy infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, jedynie prace związanie z koniecznością likwidacji kolizji, które zostaną określone przez dysponentów sieci,

  - w ramach zadania należy uwzględnić ewentualną przebudowę istniejących przepustów w km 3+679, 4+391, 4+995 pod koroną drogi w związku                            z planowaną do zaprojektowania: przebudową jezdni (wzmocnienie + poszerzenie), poboczy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umocnienia skarp nasypów, oraz ewentualną budową ciągu pieszego (pieszo – rowerowego),

  - w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew, chyba że wystąpią kolizje pojedynczych drzew z projektowaną infrastrukturą drogowo – mostową,

  - istniejący (dane 2020 r.) SDR; 384 p / dobę,

  - w ramach zadania nie przewiduje się budowy oświetlenia drogi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie na materiałach geodezyjnych Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie:

- projekt budowlany – wszystkie wymagane branże,

- projekt wykonawczy – wszystkie wymagane branże,

- projekt zagospodarowania działek,

- informacja BIOZ,

- przedmiary robót dla każdej branży osobno,

- kosztorysy inwestorskie,

- zbiorcze zestawienie kosztów,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- koncepcję zagospodarowania terenów objętych przebudową (koncepcję należy przedłożyć do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy),

- złożenie wniosku i uzyskanie zgłoszenia, lub zezwolenia na realizcję inwestycji drgoowej,

zamówienie obejmuje ponadto:

- określenie granic inwestycji – sprawy terenowo–prawne,

- wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej (o ile zajdzie taka potrzeba),

- projekty usunięcia wszelkich kolizji (o ile zajdzie taka potrzeba),

- uzyskanie na własny koszt map geodezyjnych z aktualizacją do celów projektowych,

- przygotowanie materiałów i złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub wniosku o wydanie zezwolenia na realizcję inwestycji drogowej w przypadku konieczności zajęcia innych terenów (działek lub ich części)              i włączenia ich w wyniku przeprowadzonej procedury ZRID do pasa drogowego,

- uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 Prawa wodnego, pozwolenia wodno-prawnego, opinii koniecznych do uzyskania zezwolenia na realicję inwestycji drogowej,

- uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opracowań (operatów, raportów), badań, uzgodnień, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów,

- opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów,

- w okresie 3 lat od zakończenia zamówienia wykonanie w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

        - spełniać wszystkie warunki określone m.in. w:  ustawie z dnia 7 lipca  1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno – użytkowym, Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawie z dnia  27 marca 2003r o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenieu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska, Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym i innych przepisów prawa istotnych z punktu widzenia projektowanych rozwiązań, jak również procedur dot. realizowanego zamówienia, z zatrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu skałdania wsniosku o polwolenie na budowę, lub wniosku o zezwolenie na realizajcę inwestycji drogowej.

        - posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

        - zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odstępstwa od obowiązujących przepisów i  inne niezbędne do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

        - być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z umową, a także z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

        - w swej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i  wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji,

        - opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i  sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- Przedmiot zamówienia powinien zawierać:

- projekt budowlany w 5 egz. wer. papierowa,

- projekt wykonawczy w 5 egz, wer. papierowa,

- projekt stałej organizacji ruchu w 5 egz., wer. papierowa,

- przedmiar/y robót w 2 egz., wer. papierowa,

- kosztorys/y inwestorski/e w 2 egz., wer. papierowa,

- kosztorys ślepy (ofertowy) w 2 egz., wer. papierowa,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz, wer. papierowa,

Dokumentację projektową należy wykonać także w 2 egz. w wersji elektronicznej                  w formacie PDF. Dla części rysunkowej również w formacie DWG.

- Dla obszaru pasa drogowego i przyległych terenów nie obowiązuje MOZP.

- W czasie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Jednostka projektowania zobowiązana jest do udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu budowlanego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dopuszczenie (na podstawie wniosków oferentów) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji.